|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ВЫБОРУ ПОСТАВЩИКА УСЛУГ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОКЛАДКИ ВОЛОКОННО ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ВОК-16. «Организация волоконно-оптической линии связи для АО «Национальный Банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» г. Ташкент - 2021 год |  |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| п/н | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Национальный Банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» |
| 2 | Основание для разработки | Рапорт на имя Заместителя Председателя Правления АО «Узнацбанк» |
| 3 | Вид строительства | Прокладка ВОЛС |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка |
| 5 | Наименование проектной организации | ООО «Telecom Trading» |
| 6 | Организация волоконно-оптиеской линия связи | Организация волоконно-оптиеской линия связи (ВОЛС) согласно Техническим условиям от АК Узбектелеком в количестве 17 шт. |
| 7 | Требование к участнику | Для участия в отборе данного проекта необходимо: 1. Наличие лицензий: - Проектирование и строительство местных сетей телекоммуникаций; - Эксплуатация (техническое обслуживание) местных сетей телекоммуникаций. - Проектирование и строительство сетей передачи данных; 2. Наличие инженерно-технических работников не менее 5-ти человек (инженер, дипломированный специалист ПТО) и необходимых квалифицировфанных рабочих монтажников ВОК на постоянной основе не менее 4 человека (прилагать подтверждающие документы в виде трудовых книжек и/или диплом); 3. Наличие оборотных средств на начало текущего строительства не менее 20 % от сметной стоимости (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка); 4. Среднегодовой оборот не менее 1 миллиарда сум (прилагать подтверждающие документы в виде справки из банка); 5. Опыт работы в аналогичном строительстве в роли генподрядчика или субподрядчика за последние 5 лет (прилагать подтверждающие документы в виде актов приема-передачи выполненных работ). |
| 8 | Стандарт волоконно-оптического кабеля | ITU-T G.652.D |
| 9 | Требование к кабелю и гарантия | Волоконно-оптический кабель должет быть новым и ранее не использованный Необходимо предоставить гарантию качества и сертификат происхождения Гарантия к кабелю должна быть не менее 12 месяцев |
| 10 | Гарантия работы | Гарантия качества выполненных работ предоставляется Исполнителем на весь объем работ, на срок не менее 12 месяцев с момента завершения работ и подписания акта-выполненных работ |
| 11 | Общее количество оптического волокна в кабеле | 16 волокон |
| 12 | Не допускаются к участию в отборе | - участник находящийся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; - участник находящийся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; - участник имеет просроченную дебиторскую задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей и/или поставщиками |
| 13 | Начало и окончания работ | не более 90 банковских дней с момента поступления аванса на счет исполнителя. |
| 14 | Основные объёмы работ | Организация волоконно-оптиеской линия связи (ВОЛС) |
| 15 | Требования по прокладке и монтажу ВОК | Прокладку и монтаж кабеля здания АО «Узнацбанк» по адресу: согласно ниже указаным адресам, трассу прокладки и протяжённость кабеля в кабельной телефонной канализации, а также в зданиях, определить в ходе линейных изысканий. Довести прокладку кабеля по существующим каналам до помещения серверный комнаты в здании АО «НБ ВЭД РУз», необходимо установить и подключить (выполнить распайку всех оптических волокон на соответствующие порты ODF) оконечное устройство, 24-х портовую 19 дюймовую оптическую коммутационную Patch-panel (ODF). |
| 16 | Оконечные терминальные оптические устройства | Установить оконечные кабельные оптические устройства ODF в филиалы АО «Узнацбанка». 1. Серверное помещение в здании, 24-х портовую 19 дюймовую оптическую Patch-panel в существующему или в проектируемому коммутационному шкафу; 2. Выполнить распайку всех оптических волокон на соответствующие порты ODF; 3.Тип адаптеров LC-LC; 4.Пигтейл LC. |
| 17 | Требования к оптической муфте | Оптическая муфта должна иметь характеристики: 1.Корпус из поликарбоната, герметизирующая прокладка, механизм фиксации оптического кабеля, сплайс кассета, болт заземления, кронштейн крепления; 2.Температурный диапазон эксплуатации - от минус 40ºС до плюс 50ºС; 3.Количество ввода – 16 шт; 4.Допустимый диаметр вводимых кабелей: 8-17-20мм; Количество сплайс пластин: 2 шт. |
| 18 | Требования к безопасности выполнения работ | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на исполнителя. |
| 19 | Исходные данные, предоставляемые заказчиком | Письменные запросы о выдачи разрешения на ПИР и СМР от уполномоченных органов. |
| 20 | Эксплуатационно-техническое обслуживание кабельных линий связи | Техническое обслуживание волоконно-оптических линий связи должно составлять не менее 1 года/12 месяцев. |
| 21 | Описание услуги | Услуга эксплуатационно-технического обслуживания кабельных линий связи – комплекс мер и мероприятий, направленных на поддержание кабельных линий связи Заказчика в работоспособном состоянии - Эксплуатационно-техническое обслуживание кабельных линий связи должно осуществляться 24 часа в сутки 365 дней в году. 1. Аварийно-восстановительные работы; 2. Охранно-предупредительная работа; 3. Оперативный контроль за техническим состоянием; 4. Текущее и планово-профилактическое обслуживание; 5. Текущий ремонт; 6. Ведение производственной документации по эксплуатации; 7. Учет, хранение в соответствии с НТД на каждый вид изделий аварийного запаса (комплекта) кабельных линий связи, муфт, кабельных вставок и т.п., передаваемых Заказчиком и немедленное пополнение по мере его расходования, а также обеспечение возможности его оперативного использования в любое время; |
| 22 | Требования к проведению аварийно-восстановительных работ | Исполнитель обязан выполнять аварийно-восстановительные работы на кабельных линиях связи Заказчика Время восстановления определяется с момента получения Исполнителем сообщения о повреждении линии связи до окончания устройства постоянной кабельной вставки. Исполнитель обязан своевременно оповещать Заказчика о начале, ходе и окончании аварийно-восстановительных работ. |
| 23 | Требования к оснащенности бригад | 1. Аварийно-восстановительные бригады Исполнителя должны быть оснащены современным оборудованием, приборами и инструментами. 2. Аварийно-восстановительные бригады Исполнителя должны иметь круглосуточно в распоряжении автомобильный транспорт, обеспечивающий доставку персонала с оборудованием, приборами и инструментами к месту повреждения. 3. Монтаж волоконно-оптических кабелей должен проводиться в специально оборудованных машинах ЛИОК, оснащенных необходимым оборудованием, приборами и аварийным запасом волоконно-оптических кабелей, аналогичным по параметрам кабелям обслуживаемых линий ВОЛC. 4. Для проведения измерений больших участков регенерации на ВОЛC (до 200 км) оптические рефлектометры должны иметь динамический диапазон не менее 45 дБ. 5. Все измерительные приборы должны проходить периодическую поверку в метрологических лабораториях не реже одного раза в год. Измерительные приборы с просроченным сроком поверки не допускаются к работe. 6. Аварийные бригады должны иметь эксплуатационный запас кабелей, муфт, и других расходных материалов по норме. Марки кабелей связи должны соответствовать кабелям в зоне обслуживания данной бригады. 7. Исполнитель должен обеспечивать своевременное пополнение эксплуатационного запаса. |
| 24 | Условия оплаты | 50% аванс, 50 % текущее финансирование за выполненные работы |
| 25 | Адреса объектов: | 1. От здания «Сергелийский филиал» по адресу: Сергили 6 до здания «Саёхатский филиал» по адресу: ул. Бунедкор, д.28 2. От здания «Саёхатский филиал» по адресу: ул. Бунедкор, д.28 до здания «Учтепинский филиал» по адресу: ул. Фархадская, д.54 3. От здания «Учтепинский филиал» по адресу: ул. Фархадская, д.54 до здания «Алмазарский филиал» по адресу: ул. Каланова, д.54 4. От здания «Алмазарский филиал» по адресу: ул. Каланова, д.54 до здания «Главное управление по г. Ташкент» по адресу: ул. Г.Гуляма, д.1 5. От здания «Главное управление по г. Ташкент» по адресу: ул. Г.Гуляма, д.1 до здания « Юнусабадский филиал» по адресу: м-в Ю.Абад 11, д.32а 6. От здания «Юнусабадский филиал» по адресу: м-в Ю.Абад 11, д.32а до здания «Центральный операционный филиал» по адресу: пр-т А.Темура, д.101 7. От здания «Центральный операционный филиал» по адресу: пр-т А.Темура, д.101 до здания «Мирзо-Улугбекский филиал» по адресу: ул. Мустакиллик, д.66 8. От здания «Мирзо-Улугбекский филиал» по адресу: ул. Мустакиллик, д.66 до здания «МБРЦ» по адресу: ул. Истикбол, д.23 9. От здания «МБРЦ» по адресу: ул. Истикбол, д.23 до здания «БФА» по адресу: ул. Мовароуннахр, д.16 10. От здания «БФА» по адресу: ул. Мовароуннахр, д.16 до здания «Главный операционный филиал» по адресу: ул.Я.Гулямова, д.95 11. От здания «Главный операционный филиал» по адресу: ул.Я.Гулямова, д.95 до здания «Академический филиал» по адресу: ул. Шевченко, д.29 12. От здания «Академический филиал» по адресу: ул. Шевченко, д.29 до здания «Яшнабадский филиал» по адресу: ул. С.Азимова, д.2а 13. От здания «Яшнабадский филиал» по адресу: ул. С.Азимова, д.2а до здания «Янгиабадский филиал» по адресу: ул. Элбек, д.28 14. От здания «Янгиабадский филиал» по адресу: ул. Элбек, д.28 до здания «Бектемирский филиал» по адресу: ул. Х.Байкаро, д.15 15. От здания «Бектемирский филиал» по адресу: ул. Х.Байкаро, д.15 до здания «Мирабадский филиал» по адресу: ул.Абу Сулеймана Банокатий, д.165 16. От здания «Мирабадский филиал» по адресу: ул.Абу Сулеймана Банокатий, д.165 до здания « Яккасарайский филиал» по адресу: ул.Бабура, д.85 17. От здания «Яккасарайский филиал» по адресу: ул.Бабура, д.85 до здания «Сергелийский филиал» по адресу: Сергили 6 |