ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по проекту

«РАЗРАБОТКА РАБОЧЕГО ПРОЕКТА, СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ МЕЖДУ ФИЛАЛАМИ»

Заказчик: АО «Узнацбанк»

Ташкент - 2021г.

| Наименование основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| Заказчик | АО «Узнацбанк» |
| Основание на проектирование | Проведение экспертизы между филиалами АО «НБ ВЭД РУз» |
| Адрес объекта: | Разработка рабочего проекта, составление проектно-сметной документации, проведение экспертизы между филиалами АО «НБ ВЭД РУз» по следующим адресам: - От Головного офиса НБУ до ТГУ НБУ. - От ТГУ НБУ до Учтепинского филиала НБУ. - От Учтепинского филиала НБУ до Саёхатского филиала НБУ. - От Саёхатского филиала НБУ до Сергелинского филиала НБУ. - От Сергилинского филиала НБУ до Яккасарайского филиала НБУ. - От Яккасарайского филиала НБУ до Академ филиал НБУ. - От Академ филиала НБУ до МБРЦ НБУ. - От МБРЦ НБУ до Гоперу. - От Гоперу до Яшнабадского филиала НБУ. - От Яшнабадского филиала до Банковско финансовая академия. - От Банковско финансовая академия до Мирзо Улугбекского филиала НБУ. - От Мирзо Улугбекского филиала НБУ до Янгиабадского филиала НБУ. - От Янгиабадского филиала НБУ до Бектимирского филиала НБУ. - От Бектимирского филиала НБУ до Мирабадского филиал НБУ. - От Мирабадского филиала НБУ до Янгиабадского филиала НБУ. - От Янгиабадского филиала НБУ до Академ филиала НБУ. - От Головного офиса НБУ до Юнусабадского филиала НБУ. - От Юнусабадского филиала НБУ до Алмазарский филиала НБУ. - От Алмазарский филиала НБУ до Учтепинского филиала НБУ. |
| Этапы разработки проектно-сметной документации | - Должны быть указаны этапы разработки проектной документации: I этап I этап – разработка основных технических решений (ОТР)для строительства ВОЛС - II этап – разработка, согласование и экспертиза ПД в соответствии с требованиями НТД. |
| Основание и цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг | - Связь между филиалами АО НБ ВЭД РУз должна осуществляться по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС),16 волокон связав центр и филиалы в единое кольцо. - При проектировании необходимо предусмотреть устройство дополнительных кабельных вводов в каждом здании для выхода на альтернативную трассу прокладки кабеля. - Проект на прокладку волоконно-оптических кабелей должен выполняться согласно техническим условиям АК «Узбектелеком», нормативных требований Министерства Связи и настоящего Технического задания. - Проект должен содержать пояснительную записку и чертежи на прокладку кабелей по линейным сооружениям АО НБ ВЭД РУз и внутри помещений до волоконно-распределительных модулей. - При проектировании дать обоснование предлагаемым вариантам трасс прокладки - В случае отсутствия телефонной канализации или кабельного ввода, выполнить проектирование телефонной канализации и кабельного ввода с получением геоподосновы. - Проект на прокладку волоконно-оптических кабелей должен иметь все согласования, необходимые для производства работ в соответствии с действующим строительным нормам и правила (СНиП) и нормативными актами. - Исполнитель работ обязан поставить на учет у владельцев подземных коммуникаций кабель по всей длине, с отметкой данного факта в исполнительной документации. |
| Технические требования ВОЛС | - ВОЛС должны быть построены без применения промежуточного приемопередающего, ретрансляционного или другого активного оборудования по всей длине кабеля. - В помещениях предусмотреть установку стоечных 19-ти дюймовых ВРМ типа КРС-16 с разъемами типа LC. - Применяемый волоконно-оптический кабель и изделия должны иметь сертификат. - Необходимо использовать однотипный волоконно-оптический кабель со стандартным SM (single mode) волокном, работающим на длине волны 1,55 мкм и средним затуханием, не превышающим 0,25 дБ/км. - Общее затухание на каждой линии связи не должно превышать 12 дБ. - Предоставить исполнительную документацию по прокладке кабеля. - Все остальные вопросы, не отмеченные в настоящем Техническом задании, выясняются и решаются на стадии проектирования и строительства, оформляются в письменной форме за подписью обеих сторон и являются неотъемлемой частью настоящего задания. |
| Требование к кабелю | 1. Наружный диаметр – 8,2 мм 2.Динамическое растягивающее усилие - 2,7 кН 3. Минимальный радиус изгиба - 20 диаметров кабеля при температуре -10 °C 4. Раздавливающее усилие - 0.4 кН/см 5. Максимальная строительная длина – 6 км 6. Максимальная ударная нагрузка - 10 Дж |
| Стандарт оптического волокна | Для создания ВОЛС должен использоваться выделенный оптический кабель (темная оптика) соответствующий стандарту ITU-T G.652 со следующими характеристиками: |
| Общее количество оптического волокна в кабеле | 16-ти волоконных оптических кабелей. |
| Требование к ВОЛС | Применяемый волоконно-оптический кабель и изделия должны иметь сертификаты соответствия |
| Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| Сроки выполнения работ | Разработка комплекта проектно-сметной документации и ее экспертиза - не более 30 календарных дней с даты подписания заказа на выполнение работ. |
| Основные требования к предпроектным работам | - До начала проектных работ разработать календарный план выполнения работ с учетом режима работы Заказчика. - Произвести проектно-изыскательские работы (ПИР), сбор дополнительных исходных данных, необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав исходных данных, предоставляемых Заказчиком. - Выполнить техническое обследование трасс ВОЛС и кабельной инфраструктуры для обнаружения видимых и скрытых дефектов и повреждений, определения объема работ, включая: –определение состояния существующих кабельных канализаций; –выполнение обмерных работ; –определение объема работ, услуг и материалов требуемых для выполнения работ согласно техническим условиям; –определение перечня разрешительных и иных документов, требуемое для выполнения работ по строительству участка ВОЛС; - Составить заключение по итогам обследования ВОЛС с выводами и рекомендациями. - Составить дефектную ведомость со степенью детализации, позволяющей составить ведомость объёмов работ, услуг и материалов. |
| Требования к проектно- сметной документации | - Проектно-сметная документация должна соответствовать требованиям действующих норм и правил, законодательству Республики Узбекистан и быть в достаточном объеме для выполнения строительства и прокладки ВОК с последующей эксплуатацией объекта. Проект на строительство и прокладку подвергается в установленном порядке Государственной экспертизе на предмет оценки прочности, долговечности соблюдения официально утвержденных правил пожарной безопасности, требований охраны окружающей среды. - Сметная документация должна быть выполнена в уровне текущих цен, с учетом рисков инфляции и получением сводных положительного экспертного заключения от уполномоченных органов. Получение экспертного заключения должно быть обязанностью Исполнителя. - Расходы на экспертное заключение оплачиваются Заказчиком согласно фактически понесенным затратам только в случае положительного экспертного заключения, по предоставленным счет фактурам Исполнителя. |
| Основные требования к разработке проектно-сметной документации: | - На основании результатов технического обследования выполнить разработку проектно-сметной документации в объёме, необходимой для проведения работ по строительству ВОЛС - В проектно-сметной документации предусмотреть: –получение всех необходимых разрешений и согласований; –получение допусков в помещения ввода кабелей, телефонных шахт, коллекторов, кабельных колодцев и других сооружений, где проложен ВОК; –прокладка и монтаж волоконно-оптического кабеля (ВОК), включая монтаж муфт и измерения; –произвести инженерно - геологические изыскания и топографические изыскания для привязки проекта к текущей геологической ситуации в зоне трассы кабеля (при необходимости); –получение согласия собственников объектов; - Проектные решения согласовать с Заказчиком и со всеми заинтересованными и ресурсо-снабжающими организациями. - В проектной документации отразить требования пожарной безопасности и охраны труда. |
| Требования по правилам сдачи и приёмки | - Сдача-приёмка оказанных Услуг осуществляются по мере оказания Услуг после их фактического предоставления, в сроках, оговоренных ТЗ на основании счёт-фактуры и соответствующего Акта оказания Услуг, который составляется Исполнителем в двух оригинальных экземплярах (по одному для Исполнителя и Заказчика), подписывается и скрепляется печатями Сторон. - Выявленные при приёмке Услуг несоответствия (недоделки, дефекты) указываются в Уведомлении о несоответствии. Исполнитель обязан за свой счёт устранить любые такие несоблюдения в срок устранения нарушения, составляющего 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения от Заказчика Уведомления о несоответствии |
| Процедура передачи исключительных прав и иных документов на объект | Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам, без его согласия, запрещается. |
| Требования к качеству работ | Оформление проектной документации выполнить в соответствии с государственными стандартами и нормами разработки проектно-сметной документации для строительства, и иными действующими техническими документами, вышедшим к моменту сдачи работ заказчику |
| Состав проектно-сметной документации | Проектно-сметную документацию разработать в стадии «РД». В состав проектно-сметной документации включить следующие разделы: 1.Пояснительная записка (ПОЗ) 2.Технологические решения (ТХ) 3.Охрана окружающей среды (ООС) 4.Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 5.Ведомость объёмов работ, разрешительных документов, услуг и материалов. 6.Сметная документация. 7.Положительное экспертное заключение государственной экспертизы ПСД. |
| Основная нормативная документация по разработке проектно-сметной документации | Проектно-сметную документацию разработать в соответствии с требованиями ШНК, КМК, СанПиН и законодательством Республики Узбекистан. При выполнении работ Исполнитель должен использовать материалы, соответствующие ГОСТам Республики Узбекистан и предварительно согласовать их с Заказчиком |
| Особые условия к разработке проектно-сметной документации | 1. Проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, лицензии, установленные законодательством Республика Узбекистан для выполнения данных работ. 2. В случае необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию или использования дополнительных данных для проектирования, Подрядчик руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика. 3. Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории Республика Узбекистан. 4. Все необходимые согласования проектной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Подрядчиком в объёме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика. |
| Количество экземпляров проектно-сметной документации | Заказчику передается проектная (согласованная в установленном порядке) и сметная документация (включая государственной экспертизы) в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе (CD диск) в следующих видах и форматах: Проектная документация (текстовая часть): doc Word: pdf ; AutoCAD Проектная документация (Схематическая (графическая) часть): pdf; AutoCAD Сметная документация: Еxcel |
| Требования по охране окружающей природной среды | После завершение работ произвести очистку территории и вывоз мусора, восстановление дорожных покрытий и газонов. |
| Требования к персоналу исполнителя | Работы должны выполняться подрядчиком, имеющим лицензию и опыт выполнения работ по разработке рабочей документации согласно данного ТЗ, что должно быть подтверждено наличием исполненных договоров. Наличие квалифицированных рабочих, работающих на постоянной основе. -опыт и стаж работы претендента не менее 7 лет: -наличие руководящих работников со стажем работы 7 лет по профилю с обязательным высшим строительным образованием. |
| Исходные данные, предоставляемые заказчиком | Организация доступа во все задействованные филиалы АО «Узнацбанк» Письменные запросы о выдачи разрешения на ПИР и СМР от уполномоченных органов. |
| Условия оплаты | Оплата за работы производиться после заключения Договора с 30 % авансированием, от суммы Заказа. Окончательная оплата работ 70% по Заказу будет производиться на основании подписанных актов выполненных работ, акта сдачи в которых должны быть отражены результаты работ по каждому пункту из общего перечня работ. |