ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Национальный банк ВЭД РУ». |
| 2 | Основание | Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 649 от 20 октября 2020 года об утверждение Правил Пожарной Безопасности. Стандарты Системы Бесперебойного Энергоснабжения (Ups). |
| 3 | Вид строительства | Оснащение 2-х помещений UPS системой газового пожаротушения. |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка. |
| 5 | Требование к участнику | Наличие лицензии на проектирование, монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Опыт выполнения аналогичных работ. Наличие квалифицированных специалистов. |
| 6 | Наименование проектной организации | ООО “FIRETECH”. |
| 7 | Не допускаются к участию в конкурсе | Участники находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком; Участники находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей. |
| 8 | Срок начало и окончания работ | Начало работ начинается с момента поступления аванса на счет подрядчика, срок окончание работ в течение 30 календарных дней. |
| 9 | Требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены согласно разработанного рабочего проекта, проектно сметной документации, (№2201813-27-01-2021-ПС), а также «Инструкции об организации охраны банков и их филиалов подразделениями охраны при органах внутренних дел Республики Узбекистан» утвержденной Министерством внутренних дел и Правлением центрального банка Республики Узбекистан №12,22/7-ДСП от 05.06.2010г. |
| 10 | Требования к безопасности и выполнению работ | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте Заказчика. Исполнитель обеспечивает сдачу в эксплуатацию Оборудования согласно требованиям РДПБ 01-002:2007. |
| 11 | Гарантийный срок | Гарантийный срок на оборудование и выполнения монтажных пусконаладочных работ не менее 12 месяцев. |
| 12 | Требования к применяемому оборудованию | Оборудование должно входить в Перечни (основной и дополнительный) технических средств охранной и пожарной сигнализации, разрешенных и рекомендованных органами Главного Управления охраны НГ РУз и НИИ ПБ и ЧС МЧС РУз к применению на объектах различных форм собственности на территории Республики Узбекистан. |
| 13 | Требования к электроснабжению | По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники системы охранно-пожарной сигнализации следует относить к 1 категории согласно Правилам устройства электроустановок. Основное электропитание 220В обеспечивается «Заказчиком». Резервное питание осуществить от встроенных в приборы аккумуляторных батарей. Заземление устройств выполнить в соответствии с требованиями эксплуатационной документации технологического оборудования и ПУЭ. |
| 14 | Место установки | Установка системы газового пожаротушения осуществляется по адресу г. Ташкент Юнусабадский район проспект Амира-Темура 101. |
| 15 | Требования по комплектации | Комплектация должна быть обеспечена в соответствии с техническими характеристиками оборудования и проектно сметной документации. |
| 16 | Указание к товару | Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. |
| 17 | Требования по обеспечению финансирования | Расчеты осуществляютя путем 50% предоплаты, оставшиеся 50% оплаты от суммы оплачиваются после окончания выполненых работ, а также подписания Акта межведомственной комисии приемки-сдачи Оборудования в эксплуатацию. |

Приложение

к технической части

| ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НА СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| №№ | РЕСУРС | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
| 1 | 000001 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА | ЧЕЛ-Ч | 625,98 |
| 2 | 021955 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА | ЧЕЛ-Ч | 469,40 |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 1 | 000521 | С270-46 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 3,7136 |
| 2 | 002875 | С233-1451 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 13,8908 |
| 3 | 003325 |  | ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | МАШ-Ч | 2,945 |
|  |  |  | ИТОГО | СУМ |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | М5 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ 110Х110 | ШТ | 4 |
| 2 |  | М6 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ КС-4 | ШТ | 2 |
| 3 |  | М30 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ Д-16 | М | 287 |
| 4 |  | М31 | КЛИПСА КРЕПЛЕНИЕ Д-16 | ШТ | 574 |
| 5 |  | М9 | КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ПВХ 40Х25 | М | 10 |
| 6 |  | М10 | КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ПВХ 25Х16 | М | 86 |
| 7 |  | М11 | ЗАЖИМ КОНТАКТО-ВИНТОВОЙ ЗВИ-3 | ШТ | 4 |
| 8 |  | М12 | ЩИТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОД 1-2 АВТОМАТА | ШТ | 2 |
| 9 |  | М13 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А | ШТ | 2 |
| 10 |  | М40 | ХОМУТ В СБОРЕ PPL50-56 ДЛЯ ТРУБЫ ДУ40 | ШТ | 12 |
| 11 |  | М41 | ХОМУТ В СБОРЕ PPL40-43 ДЛЯ ТРУБЫ ДУ32 | ШТ | 45 |
| 12 |  | М42 | ХОМУТ В СБОРЕ PPL32-35 ДЛЯ ТРУБЫ ДУ25 | ШТ | 10 |
| 13 |  | М43 | ХОМУТ В СБОРЕ PPL26-28 ДЛЯ ТРУБЫ ДУ20 | ШТ | 18 |
| 14 |  | М44 | ХОМУТ В СБОРЕ PPL21-23 ДЛЯ ТРУБЫ ДУ15 | ШТ | 10 |
| 15 |  | М45 | АНКЕР ЗАБИВНОЙ (ЦАНГА) М8 | ШТ | 95 |
| 16 |  | М46 | ШПИЛЬКА М8 | М | 55 |
| 17 |  | М47 | ГАЙКА М8 | М | 95 |
| 18 |  | М48 | ШАЙБА М8 | М | 95 |
| 19 |  | М14 | ХОМУТ ПЛАСТИКОВЫЙ 4,8Х250 | ШТ | 200 |
| 20 |  | М15 | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | ШТ | 150 |
| 21 |  | М16 | МЕТИЗЫ (САМОРЕЗЫ) | КГ | 2 |
| 22 |  | М17 | ДЮБЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ D8 | ШТ | 900 |
| 23 |  | М25 | НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ | ШТ | 8 |
| 24 |  | М18 | РЕЗИСТОР С2-33Н-0,25-2,4 КОМ | ШТ | 20 |
| 25 |  | М19 | РЕЗИСТОР С2-33Н-0,25-5,6 КОМ | ШТ | 2 |
| 26 |  | М20 | РЕЗИСТОР С2-33Н-0,125-20 ОМ | ШТ | 2 |
| 27 |  | М21 | РЕЗИСТОР С2-33Н-0,25-1,0 КОМ | ШТ | 6 |
| 28 |  | М22 | ДИОД 1N5822 | ШТ | 2 |
| 29 |  | М23 | ДИОД 1N4007 | ШТ | 18 |
|  |  |  | ИТОГО | СУМ |  |
|  |  |  | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | СУМ | 5 |
|  |  |  | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ | СУМ | 2 |
|  |  |  | ВСЕГО | СУМ |  |
| КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | МК1 | ПРОВОД ПУГНП 2Х0,5 | М | 100 |
| 2 |  | МК2 | ПРОВОД ПУГНП 2Х0,75 | М | 84 |
| 3 |  | МК3 | КАБЕЛЬ КСВПВ 4Х2Х0,52 | М | 310 |
| 4 |  | МК4 | КАБЕЛЬ ВВГНГ 3Х1,5 | М | 34 |
| 5 |  | МК5 | ПРОВОД ПВ3 1Х6 | М | 46 |
|  |  |  | ИТОГО | СУМ |  |
|  |  |  | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | СУМ | 1,5 |
|  |  |  | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ | СУМ | 2 |
|  |  |  | ВСЕГО | СУМ |  |
|  |  |  | ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ | СУМ |  |
| ИМПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | О1 | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫЙ СТАРТ-И | К-Т | 2 |
| 2 |  | ОГАЗ1 | МОДУЛЬ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ГАЗОВЫЙ МПТГ-65-50 FIREX (ЗАПРАВКА 43 КГ.) | К-Т | 1 |
| 3 |  | ОГАЗ2 | МОДУЛЬ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ГАЗОВЫЙ МПТГ-65-50 FIREX (ЗАПРАВКА 45 КГ.) | К-Т | 1 |
| 4 |  | О2 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АВРОРА-ДН | ШТ | 6 |
| 5 |  | О3 | БАЗА 2-Х ПРОВОДНАЯ ВЫСОКАЯ ДЛЯ ИП АВРОРА | ШТ | 6 |
| 6 |  | О4 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ | ШТ | 2 |
| 7 |  | О5 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИО102-26 ИСП.00 | ШТ | 2 |
| 8 |  | О6 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКИЙ ЗВУКОВОЙ 12/24В (ЦВЕТ КРАСНЫЙ) ЕМА1224В4R | ШТ | 4 |
| 9 |  | О7 | БАЗА (КРАСНАЯ) ДЛЯ ОПОВЕЩАТЕЛЯ СЕРИИ ЕМА НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ ELPBR | ШТ | 4 |
| 10 |  | О8 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» (ТАБЛО), 24В | ШТ | 2 |
| 11 |  | О9 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ «ГАЗ! УХОДИ!» (ТАБЛО), 24В | ШТ | 2 |
| 12 |  | О10 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ «ГАЗ! НЕ ВХОДИ!» (ТАБЛО), 24В | ШТ | 2 |
| 13 |  | О11 | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ СКАТ-2400 | ШТ | 2 |
| 14 |  | О12 | АККУМУЛЯТОР 12В, 7АЧ | ШТ | 4 |
| 15 |  | О13 | ТРУБНЫЙ КОМПЛЕКТ | К-Т | 1 |
| 16 |  | О1_ЗИП | МОДУЛЬ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ГАЗОВЫЙ МПТГ-65-50 FIREX (ЗАПРАВКА 43 КГ.) | ШТ | 1 |
| 17 |  | О2_ЗИП | МОДУЛЬ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ГАЗОВЫЙ МПТГ-65-50 FIREX (ЗАПРАВКА 45 КГ.) | ШТ | 1 |
|  |  |  | ИТОГО | СУМ |  |
|  |  |  | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | СУМ | 2 |
|  |  |  | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ | СУМ | 1,2 |
|  |  |  | ВСЕГО | СУМ |  |
|  |  |  | ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | СУМ |  |
|  |  |  | ВСЕГО | СУМ |  |
|  |  |  | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА | СУМ |  |
|  |  |  | ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ | СУМ |  |
|  |  |  | ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ | СУМ |  |
|  |  |  | НДС 15% | СУМ |  |
|  |  |  | ВСЕГО | СУМ |  |