ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по текущему ремонту внутренних помещений здания Центрального офиса АО «Узнацбанк»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Национальный банк ВЭД РУ» (АО «Узнацбанк») |
| 2 | Вид строительства | Текущий ремонт внутренних помещений здания Центрального офиса АО «Узнацбанк», расположенного по адресу г.Ташкент, пр-т А.Темура, 101. |
| 3 | Источник финансирования | Собственные средства АО «Узнацбанк» |
| 4 | Требования к участнику | Основные требования к участникам: - гражданская правомочность на заключение договора; - опыт выполнения работ, аналогичных предмету конкурса (с приложением подтверждающих документов); - стаж работы фирмы в данной отрасли не менее 7 лет. |
| 5 | Не допускаются к участию в конкурсе | - находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; - имеющие просроченную дебиторскую задолженность перед бюджетом и поставщиками |
| 6 | Срок начала и окончания работ | Максимальный срок выполнения работ - 10 календарных дней со дня поступления предоплаты. |
| 7 | Основные объёмы работ | Демонтаж и монтаж металлической вставки шириной 22 см на овальном столе заседаний с установкой выравнивающий подложки из ДСП – 22 п/м. Снятие старых бумажных обоев, грунтовка, выравнивание и наклейка новых обоев с покраской – 32,7 кв.м. Подготовка поверхности для снятия лака с поверхности в ручную, снятие лака за два раза в ручную, частичная разборка и сборка полов с укреплением основания под ступенью, подготовка шпаклевки и швов, заполнения швов шпаклевочной массы, шлифовка, грунтовка и покраска лаком в 2 раза – 18,3 кв.м. Демонтаж старых направляющих LED ламп и монтаж новых LED ламп на потолке в зале заседаний и на балконе – 38 шт. Облицовка МДФ панелями задней части монитора в зале заседаний – 6,7 кв.м. Грунтовка, выравнивание и покраска стен и потолков в 2 слоя – 144 кв.м. Демонтаж старых паркетных и монтаж новых ламинатных полов в зале заседаний – 50 кв.м. Демонтаж-монтаж потолочного стекла толщиной 1 см с размерами 2,7 м*1,2м 32 шт. в т.ч : - очистка вручную наружной поверхности стекла от старого лака и полировка специальным химикатом. - очистка вручную внутренней поверхности стекла от старой самоклеющейся плёнки и промывка химикатом. - наклейка новой самоклеющейся пленки фирмы «Respect» снежно белого цвета на внутреннюю поверхность стекла без стыков – 103,7 кв.м. Демонтаж старых фанкоилов и монтаж новых фанкоилов марки «Carrier» с мощностью электродвигателей 43W в комплекте, установленных в балконной части Зала заседаний.– 6 шт. Химчистка ковровых покрытий на 21 этаже-206 кв.м. Химчистка кресел вокруг овального стола в зале заседаний на 21 этаже -88 шт. |
| 8 | Требования к безопасности выполнения работ | Руководствоваться требованиями нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда м санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. |
| 9 | Правила контроля и порядок сдачи результатов работ | Руководитель работ, участвующий в ремонте: - осуществляет контроль качества применяемых строительных материалов; - обеспечивает оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ; - своевременно оформляет акты скрытых работ; - обеспечивает контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ; - обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками; - определяет объёмы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей; - обеспечивает сдачу Заказчику законченных ремонтных работ согласно строительных норм и правил с оформлением акта приёмки установленной формы. |
| 10 | Требования по обеспечению финансирования | 30% - авансовый платеж, 70% - текущее финансирование за выполненные работы (или 100 % оплата после окончания работ) |
| 11 | Требования по передаче подрядчику технических и иных документов | Подрядчику передаётся согласованый в установленном порядке дефектный акт 1-м экземпляре на бумажном носителе. |
| 12 | Требования по объёму и срокам гарантий качества работ | Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации производства и приемки работ. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (один) года после утверждения акта приёмки работ. |
| 13 | Дополнительные условия | Обязательное ознакомление с объектом до подачи коммерческого предложения. Все расходные материалы, использование спецтехники или строительных лесов за счет Исполнителя. |