ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Галерея ИИУ «Узнацбанк» |  |  |  |
| 2 | Вид работ | Техническое обслуживание центральных кондиционеров CARRIER, потолочных фанкойлов CARRIER, вытяжных вентиляторов, циркуляционных насосов, насосов подачи GRUNDFOS, систем кондиционирования Галереи ИИУ Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, расположенной по адресу: г. Ташкент, ул. Буюк Турон, 2. |  |  |  |
| 3 | Источник финансирования | Собственные средства Банка. |  |  |  |
| 4 | Требование к участнику | Наличие лицензии и опыта работ, запасных частей на техническое обслуживание центральных кондиционеров CARRIER, потолочных фанкойлов CARRIER, вытяжных вентиляторов, циркуляционных насосов, насосов подачи GRUNDFOS, систем кондиционирования и производственных холодильных установок, наличие квалифицированных специалистов. |  |  |  |
| 5 | Не допускаются к участию в конкурсе | Участники, находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком; Участники, находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей. |  |  |  |
| 6 | Срок начало и окончания работ | С момента заключения договора, сроком 12 месяцев. |  |  |  |
| 7 | Требования к выполнению работ | Работы должны выполнятся согласно регламентам наименование и виды выполняемых работ |  |  |  |
| 8 | Требования к безопасности и выполнению работ | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил технике безопасности, пожарной безопасности, электра безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте Заказчика. |  |  |  |
| 9 | Место обслуживания | по адресу заказчика г. Ташкент, ул. Буюк-Турон-2 |  |  |  |
| 10 | Наименование работ |  |  |  | Количество |
|  | Центральные кондиционеры CARRIER (приточные и вытяжные) |  |  |  |  |
|  | - Проверка состояния термостатов системы защиты от разморозке радиаторов / ремонт при необходимости. |  |  | 16 |  |
|  | 2. Проверка состояния подшипников электродвигателей на «биение» и посторонние шумы / ремонт при необходимости. |  |  | 30 |  |
|  | 3. Проверка состояния вентиляторов и крыльчаток «улиток» / ремонт при необходимости. |  |  | 15 |  |
|  | 4. Проверка состояния подшипников вентиляторов «улиток» на «биение» и посторонние шумы / ремонт при необходимости. |  |  | 30 |  |
|  | 5. Проверка состояния радиаторов системы кондиционирования центральных кондиционеров / ремонт и промывка при необходимости. |  |  | 16 |  |
|  | 6. Проверка состояния воздушных заслонок центральных кондиционеров / ремонт при необходимости. |  |  | 23 |  |
|  | 7. Проверка состояния воздуховодов центральных кондиционеров / ремонт при необходимости. |  |  | 24 |  |
|  | 8. Проверка состояния водяных задвижек системы / ремонт при необходимости. |  |  | 23 |  |
|  | 9. Промывка радиаторов, межрадиаторного пространства и жалюзей воздушных заслонок насосом высокого давления / ремонт и промывка при необходимости. |  |  | 16 |  |
|  | Потолочные фанкойлы CARRIER |  |  |  |  |
|  | 10. Проверка на надежность потолочного крепления фанкойлов / ремонт при необходимости. |  |  | 38 |  |
|  | 11. Проверка состояния подшипников (втулок) электродвигателей и вентиляторов на «биение» и посторонние шумы / ремонт при необходимости. |  |  | 76 |  |
|  | 12. Проверка состояния вентиляторов и крыльчаток «улиток» / ремонт при необходимости. |  |  | 38 |  |
|  | 13. Проверка состояния радиаторов / ремонт и промывка при необходимости. |  |  | 38 |  |
|  | 14. Проверка дренажной системы фанкойлов / ремонт и прочистка при необходимости. |  |  | 38 |  |
|  | 15. Проверка на работоспособность запорных кранов и клапанов / ремонт и смазка при необходимости. |  |  | 38 |  |
|  | 16. Проверка состояния воздуховодов фанкойлов / ремонт и при необходимости. |  |  | 76 |  |
|  | 17. Проверка вентиляторов на «биение» / ремонт при необходимости. |  |  | 5 |  |
|  | Вытяжные вентиляторы, крышевые |  |  |  |  |
|  | 18. Проверка состояния подшипников электродвигателей и вентиляторов на «биение» и посторонние шумы / ремонт при необходимости. |  | 10 |  |  |
|  | 19. Проверка вентиляторов / ремонт при необходимости. |  | 5 |  |  |
|  | Циркуляционные насосы и насосы подачи GRUNDFOS |  |  |  |  |
|  | 20. Проверка состояния подшипников электродвигателей насосов на «биение» и посторонние шумы / ремонт при необходимости. |  | 36 |  |  |
|  | 22. Проверка на герметичность насосов, состояние графитовых сальников / ремонт при необходимости. |  | 18 |  |  |
|  | 23. Проверка на герметичность соединительных узлов, и запорной арматуры / ремонт при необходимости. |  | 18 |  |  |
|  | 24. Запорные арматуры |  | 74 |  |  |

Исполнитель проводит сбор исходных (дополнительных) данных на объекте Заказчика для подготовки своего конкурсного предложения.